`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// SYSTEMVERILOG INTERFACE

// ============================================================================

interface riscv_if(input logic clk);

logic        reset;

logic [31:0] pc_out;

logic [31:0] alu_out;

logic [31:0] writeback_data;

logic        sleep_mode;

endinterface

// ============================================================================

// TRANSACTION CLASS

// ============================================================================

class transaction;

rand bit reset;

bit [31:0] pc;

bit [31:0] alu;

bit [31:0] wb;

bit        sleep;

function void display(input string name);

$display("[%s] PC=%h ALU=%h WB=%h SLEEP=%b", name, pc, alu, wb, sleep);

endfunction

endclass

// ============================================================================

// GENERATOR CLASS

// ============================================================================

class generator;

transaction tr;

mailbox #(transaction) gen_to_drv;

function new(input mailbox #(transaction) gen_to_drv);

this.gen_to_drv = gen_to_drv;

endfunction

task run();

repeat (5) begin

tr = new();

tr.reset = 1'b1;

gen_to_drv.put(tr);

#10;

tr = new();

tr.reset = 1'b0;

gen_to_drv.put(tr);

#10;

end

endtask

endclass

// ============================================================================

// DRIVER CLASS

// ============================================================================

class driver;

virtual riscv_if vif;

mailbox #(transaction) gen_to_drv;

transaction tr;

function new(input virtual riscv_if vif, input mailbox #(transaction) gen_to_drv);

this.vif = vif;

this.gen_to_drv = gen_to_drv;

endfunction

task run();

forever begin

gen_to_drv.get(tr);

@(posedge vif.clk);

vif.reset <= tr.reset;

tr.display("DRIVER");

end

endtask

endclass

// ============================================================================

// MONITOR CLASS

// ============================================================================

class monitor;

virtual riscv_if vif;

mailbox #(transaction) mon_to_sb;

transaction tr;

function new(input virtual riscv_if vif, input mailbox #(transaction) mon_to_sb);

this.vif = vif;

this.mon_to_sb = mon_to_sb;

endfunction

task run();

forever begin

@(posedge vif.clk);

tr = new();

tr.pc    = vif.pc_out;

tr.alu   = vif.alu_out;

tr.wb    = vif.writeback_data;

tr.sleep = vif.sleep_mode;

mon_to_sb.put(tr);

tr.display("MONITOR");

end

endtask

endclass

// ============================================================================

// SCOREBOARD CLASS

// ============================================================================

class scoreboard;

mailbox #(transaction) mon_to_sb;

transaction tr;

function new(input mailbox #(transaction) mon_to_sb);

this.mon_to_sb = mon_to_sb;

endfunction

task run();

forever begin

mon_to_sb.get(tr);

if (tr.pc === 32'bx) begin

$display("[SCOREBOARD] ERROR: Invalid PC");

end

else begin

$display("[SCOREBOARD] PC=%h ALU=%h WB=%h SLEEP=%b", tr.pc, tr.alu, tr.wb, tr.sleep);

end

end

endtask

endclass

// ============================================================================

// ENVIRONMENT CLASS

// ============================================================================

class environment;

generator  gen;

driver     drv;

monitor    mon;

scoreboard sb;

mailbox #(transaction) gen_to_drv;

mailbox #(transaction) mon_to_sb;

virtual riscv_if vif;

function new(input virtual riscv_if vif);

this.vif = vif;

gen_to_drv = new();

mon_to_sb  = new();

gen = new(gen_to_drv);

drv = new(vif, gen_to_drv);

mon = new(vif, mon_to_sb);

sb  = new(mon_to_sb);

endfunction

task run();

fork

gen.run();

drv.run();

mon.run();

sb.run();

join_none

endtask

endclass

// ============================================================================

// TOP-LEVEL TESTBENCH MODULE

// ============================================================================

module riscv_tb;

logic clk;

riscv_if vif(clk);

riscv_top DUT (

.clk             (clk),

.reset           (vif.reset),

.pc_out          (vif.pc_out),

.alu_out         (vif.alu_out),

.writeback_data  (vif.writeback_data),

.sleep_mode      (vif.sleep_mode)

);

environment env;

initial begin

clk = 1'b0;

forever #5 clk = ~clk;

end

initial begin

vif.reset = 1'b1;

env = new(vif);

env.run();

#500;

$finish;

end

initial begin

$dumpfile("riscv.vcd");

$dumpvars(0, riscv_tb);

end

endmodule